Zpracování obrazu

- Oko = orgán, kterým registrujeme obraz

  - Rohovka, přední komora, vlastní čočka, sklivec, sítnice

  - Cca 17 mm

- Zorný úhel = definuje určitou oblast, kterou vidíme

  - 3 zorné úhly

  - Diagonální, vodorovný, svislý

  - Závisí s ohniskovou vzdáleností

- Ohnisková vzdálenost = vzdálenost mezi středem optické soustavy čočky nebo objektivu a ohniskem, kde se protínají paprsky světla, a určuje zorné pole a zvětšení obrazu.

  - Čím větší ohnisková vzdálenost, tak tím menší je úhel záběru

- Zorný úhel lidského oka je zhruba 190 stupňů  binokulárnímu vidění a monokulární

- Na sítnici se nachází 130x106 skotopických senzorů (tyčinek)

6x106 fotopických senzorů (čípků)

Z těchto senzorů vede propojení do mozku

K prvotnímu zpracování obrazu dochází již na sítnici

Tyčinky mají společný spoj, zatímco čípky mají každý svůj

- Žlutá skvrna = centrální část sítnice zodpovědná za nejostřejší vidění

  - Směrem od žluté skvrny se zmenšuje počet čípků a roste počet tyčinek

- Slepá skvrna = místo na sítnici, na které když dopadá světlo, tak ten předmět nevidíme

Jasová citlivost oka

- Jas = intenzita světla

  - Minimální detekovaná energie elektromagnetického vlnění Imin = 1,4x10-17 J

  - Maximální detekovaná energie elektromagnetického vlnění Imax = Imin x 1010 J

  - Tento rozsah není oko schopno vnímat současně, je však schopné provést jasovou adaptaci

  - Tyčinky – citlivější (ČB vidění)		čípky – méně citlivé (barevné vidění)

  - Za šera nesmíme pro ostrý obraz koukat přímo na předmět, protože tak se nám obraz promítá na žlutou skvrnu, tj. místo na sítnici kde je minimum tyčinek

Purkyňův jev

- S klesajícím osvětlením postupně vymizí barvy – červená se vytrácí jako první, poté zelená a nakonec se oko přizpůsobí na monochromatické vidění

Machovy proužky

- Vjem jasu závisí na jasu pozadí

Spektrální citlivost lidského oka

- Čím větší vlnová délka, tím menší frekvence

- Některé zvířata, např. plazi vidí i infračervené světlo

- Máme úzké spektrum, které vidíme, ale to využíváme ve svůj prospěch (CT, SPECT, …) pomocí transformace  tzv. transformovaný obraz

- Kamery, co snímají v jiném spektru  můžeme fotit viditelné fotky i za tmy

Kontrast

- Kvantifikuje rozdíl nebo podíl jasu mezi nejsvětlejšími a nejtmavšími místy v obrazu

Kontrastní citlivost oka

- Weberův poměr – platí pouze pro černobílé spektrum

- Oko vidí rozdíl, až když jasový rozdíl bude cca 2 %, tzn. 50 úrovní změn jasu

- Na barvy jsme hodně citliví

Prostorová rozlišovací schopnost oka

- Oko je schopno rozlišit dva body, když jsou od sebe vzdáleny 1‘ – 0,015°

- Je to dáno počtem čípků a tyčinek, kdybychom jich měli víc, tak vidíme „lépe“

- Body, které nesplňují tento úhel pro naše oko splynou – což se zároveň využívá v každodenním životě  monitory, semafory …

Rozlišení

- kolik jednotlivých bodů, tzv. pixelů, může být zobrazeno na obrazovce

- Oko má rozlišení 130 Mpx

- DPI – dots per inch, počet bodů na palec (např. 300 dpi)

Časová rozlišovací schopnost

- Požadovaná obrazová frekvence je asi 16 – 26 obr/s

Přednáška 2

Obecné schéma procesu zobrazení

- viditelné světlo je modulováno koeficientem reflexe, transmise resp. absorpce a emisí záření (koeficient emise).

- Umělé osvětlení má jiné spektrální složení než přirozené světlo

- Červená barva nemusí působit jako červená

- Barva vypadá jinak při přirozeném osvětlení a např. světlu svíčky

- Vliv denního světla na lidský organismus

  - Vnější faktory, jako přísun přirozeného světla, umělé osvětlení v nevhodném spektrálním složení mohou působit poruchy cirkadiánních rytmů

Např. modré světlo z obrazovek – tzv. blue light hazard

- Melatonin se vylučuje lidské tělo v noci – je zodpovědný za zdravý spánek

- Kortizol je hormon aktivity, pohybu a stresu – maximum kolem 9-té hodiny ráno

Základní principy sběru obrazových dat

- Základní snímač s postupným zaváděním vstupní informace a jejím postupným vyhodnocením

- ZS se současným zaváděním vstupní informace a jejím současným, resp. Postupným nebo smíšeným vyhodnocením

- ZS s postupným zaváděním vstupní inf. a jejím postupným nebo smíšeným vyhodnocením

Zpracování obrazu

- 1. krok – vzorkování (pro omezení hodnot a konečný počet prvků, např. n=30)

- 2. krok – kvantování (výsledkem kvantování je konečný počet vzorků a hodnot)

  - Běžně používáme 256 hodnot

- Vzorkovací theorem

  - Pokud chceme zachovat kvalitu signálu, tak musíme vzorkovat minimálně 2x frekvence

  - Fs = 2*fmax   jinak vzniká alijazing?

- Kvantizační šum

  - Maximální chyba při kvatizaci může být delta/2 (delta půl)

Tzn. že hodnota připadně přímo doprostřed nastaveného intervalu

- Rozlišení = kolik je v obrazu bodů

- DPI = počet bodů na palec

- Bitová hloubka = udává počet úrovní

  - Bitový obraz? – černobílý (pouze 2 úrovně)

Půltónování a rozptylování

- Lidské oko z určité vzdálenosti nerozliší černé a bílé body ale vnímá jako odstín šedé

- Půltónování = pixel původního obrazu převeden na matici bodů (dochází ke zvětšení rozlišení obrazu)

- Rozptylování = pokud je nutné zobrazovat 1:1

Histogram = graf, který udává počet hodnot a jejich četnost

- Vždy pouze diskrétní sloupcový graf!

- Nelze z něj poznat, jak obraz vypadá

- Lze z něj určit, zda je tmavý/světlý – kvantifikuje jasové poměry v obraze

- Klasifikace obrazu:

  - Jasný

  - Tmavý

  - Středotónový

  - S vysokým kontrastem, bimodální (2 ostré vrcholy)

- U barevných RGB obrazů máme 3 histogramy – pro každou barvu

- Rozdělení rozsahu na určitý počet binů

  - Pokud bychom měli 1000 pixelů a 1000 stupňů šedi v histogramu, tak každá hodnota bude v grafu zastoupena pouze 1x

z toho by ale nešlo nic vyčíst, proto správné nastavení binů je důležité

TYPY OPERACÍ NAD OBRAZY (VO = vstupní obraz, VP = vstupní pixel)

- Bodové = vstupní hodnota pixelu je závislá pouze na hodnotě pixelu v téže poloze ve VO

- Lokální = vstupní hodnota pixelu je závislá na hodnotách pixelů z definovaného okolí VP

- Globální = výstupní hodnota pixelu je závislá na všech hodnotách pixelů ve VO

Bodové – transformace, modifikace jasu, modifikace kontrastu

- Modifikace jasu je skrz manipulaci s q (přičítávání hodnot, posun hodnot)

- Modifikace kontrastu skrz k  může dojít k přetečení (celá obrazovka ztmavne nebo zbělá) (měním konstantu naklonění)

- Zvýšením kontrastu roztahuju histogram (komprese/expanze)

Přednáška 3

- Prahování = postup, při kterém se nastaví určitá hranice (práh) a podle ní se data, signál nebo obraz rozdělí

  - Prahování na základě

- intenzity pixelů (šedotónový, barevný obraz)

- histogramu

  - Globální práh = platí pro celý obraz

  - Adaptivní práh = pro určitou oblast

Používá se při nerovnoměrném osvětlení – přizpůsobuje se lokálním podmínkám v obraze

Lokální prahování = z nejbližšího okolí pixelu se počítá průměr, medián nebo střed mezi min a max hodnotou, na základě čehož se určí práh

- Bit-Plane Slicing = krájení bitů

  - Oblast pixelů zapsaných dekadicky -> převedu na binární zápis

  - Z binárních čísel vytvořím společná binární čísla tak, že beru hodnoty na stejných místech v zápise a ty mi dají nová čísla (9 pixelů -> 9 nových čísel) – vytvářím tzv. vrstvy (z každého čísla vezmu číslo na pozici jednotek, desítek, …)

- Ekvalizace histogramu

  - Metodika, jejíž cílem je zvýšit kontrast úplným využitím jasové stupnice a obraz jasově normalizovat

  - Odvození:

Vstup: histogram H(p) vstupního obrazu s jasovou stupnicí p=<p0,pk>

i=0kGqi=i=0kHpi

Suma vstupních pixelů = suma pixelů výstupního obrazu

Přednáška 4

- Bitová hloubka = určuje kolik je např. urovni šedi

- Barevná hloubka = počet bitů použitých k popisu určité barvy nebo pixelu

  - Obdoba pro bitovou hloubku akorát pro úrovně barev

  - Počet možných barev = 2barevná hloubka

- High Color = metoda pro skladování obrazových dat

  - Každý pixel je reprezentován 3 barvami v modelu RGB

  - Každá barva se kóduje 16 bity (R-5, G-6, B-5)

oko je citlivější na zelenou – proto zrovna ona má 6 bitů

  - Celkový počet barev je 216  cca 65 tisíc

- True Color

  - Každý pixel je reprezentován 3 barvami v modelu RGB

  - každá složka má tedy 256 odstínů, dohromady 224 kombinací  16,77 mil

- barevný model – určuje, jakým způsobem se ze základních barev míchají do výsledné barvy

- lidské oko má 3 druhy čípků

ty jsou citlivé na červenou, zelenou a modrou barvu

jedná se o tzv. trichromatické vidění (výsada primátů)

většina savců má pouze dichromatické (jako barvoslepí lidé)

- Prostor RGB

- CMY model

  - Opak RGB, subtraktivní model

  - Cyan, Magenta, Yellow

  - V ideálním případě by měla vzniknout kombinací černá

  - V tiskárnách se používá ještě černá, takže vzniká tzv. CMYK prostor

  - Vztah mezi CMY a RGB

C = 1 – R

M = 1 - G

Y = 1 – B

- Převod RGB na odstíny šedi

  - Nelze počítat jako aritmetický průměr – jednotlivé složky mají jinou váhu

  - Stupeň šedi Y = 0,299*R + 0,587*G + 0,114*B

- Jak RGB, tak CMY jsou interpretovány jako krychle – nejsou intuitivní lidskému vnímání barev

proto vznikly i jiné modely – HSV, HLV (složky  nepoužívají jen barvu, ale i pojmy jako jas nebo sytost)

- Model HSV

  - Model orientovaný na uživatele (intuitivní fyzikální veličiny)

  - Hue = barevný tón, určuje převládající spektrální barvu (0-360o)

  - Saturation = sytost barvy, určuje příměs jiné barvy (0-1)

  - Value = hodnota jasu, množství bílého světla (relativní světlost nebo tmavost barvy), (0-1)

- Model HLS

  - Snaží se eliminovat nedostatky modelu HSV – nesymetrii z hlediska jasu

  - Hue, Lightness, Saturation

  - Zobrazení: dvojitý kužel

nejvíce barev vnímáme při průměrné světelnosti

Chromatický diagram XYZ = graf, který zobrazuje všechny barvy viditelné lidským okem a umožňuje porovnávat barevné prostory, gamuty a barevné vjemy

- Má charakteristický tvar podkovy

- Uprostřed je bílý bod, který reprezentuje neutrální bílou

- Na okrajích jsou čisté spektrální barvy (monochromatické světlo)

- Slouží k:

- Porovnávání gamutů

Gamut = soubor všech barev, které dané zařízení nebo barevný prostor dokáže reprodukovat (znázorněný jako oblast uvnitř křivky nebo polygonu)

- Kalibraci a měření barev – měřicí přístroje převádí barvy do XYZ a ty lze zobrazit v diagramu

- Analýza barevného vjemu